渔港改造提升储备项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 实施单位 | 拟建设主要内容 | 费用概算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荣成市赤山渔港改造提升项目 | 赤山集团有限公司 | 在现有渔港东侧向东北向建设突堤码头，突堤码头长240米，宽30米，码头东侧自北向南布置1个98m远洋运输船泊位，1个42m大马力渔船泊位，2个29m小马力渔船泊位，码头西侧对称布置，共增加8个泊位。配套建设码头给排水、消防、供电、照明、监控等设施，对渔港港池及航道进行疏浚。 | 7976.84 |
| 2 | 荣成市和兴渔港改造提升项目 | 荣成市和兴船业有限公司 | 扩建渔港岸线，新建码头约135.7m，布置3个600HP卸渔泊位；码头及后方面层铺设约2.44万m2；配套建设给排水与消防、环保、视频监控等设施。 | 2433.16 |
| 3 | 荣成市禾丰渔港改造提升项目 | 荣成市禾丰水产有限公司 | 于现有码头西段新建突堤式码头50米，港池清淤疏浚16.66万立方米，对码头北侧环抱型港池东部、北部护岸进行改造225米，码头面层修复及后方场地硬化、绿化共计2.7万平方米，配套防污染、给排水、消防、照明、监控等设施改造提升。 | 2593.38 |
| 4 | 荣成市朱家圈渔港改造提升项目 | 朱口集团有限公司 | 南港区码头胸墙改造，改造面积1030㎡；南港区码头后方面层硬化约1.2万㎡；南港区更换DGH-A200*1500型护舷80套；新建排水沟总长共163.4m。新建消防管网、新增地下式消火栓4座、设置灭火毯200张。南港区码头新增15m路灯10个，新增监控系统1套。码头沟盖板进行更换共194块。 | 1193.53 |
| 5 | 荣成市宝马渔港改造提升项目 | 山东宝马渔业集团有限公司 | 拆除重建码头140m；更换25t系船柱42套；更换DGH-A200*1500型护舷126套；防波堤场地硬化约4520㎡；码头面层修复约17020㎡；港区道路修复约5060㎡；配套设施升级，增设高杆灯21座、监控系统一套；新建2处环保厕所。 | 2793.39 |
| 6 | 荣成市蚧叭窝渔港改造提升项目 | 山东蚧口渔业集团有限公司 | 对现有码头端部100m被淘刷受损的码头进行修复，对现有渔港10.88ha水域进行清淤，清淤方量为9.79万m³。对蚧叭窝渔港东侧护岸270m进行升级改造，提升其防护能力及服务功能。对现有上水严重、高程不足的0.3ha码头面层进行高程提升，对现有破损码头面层进行修复面积为0.58ha，对渔港陆域面积为1.69ha的裸露场地进行硬化。对渔港护轮坎、护舷等靠离泊辅助设施进行改造，对码头给排水、消防、供电、照明、监控、防污染等设施进行完善、提升。 | 2560.18 |
| 7 | 荣成市马家寨渔港改造提升项目 | 荣成市泓泰海洋生态休闲旅游有限公司 | 码头胸墙维修加固：胸墙改造425.5m；码头面层硬化6229㎡；消防设施、供电照明、视频监控等基础设施进行升级改造。 | 931.48 |
| 8 | 荣成市养鱼池渔港改造提升项目 | 马山集团有限公司 | 对约345m码头胸墙进行拆除改造，对约70m防波堤进行拆除改造，对6.05ha港池锚地进行清淤疏浚，对约1.44ha码头面层进行修复，对港区约760m进港道路进行修复，新建堤头灯1座，增设公共卫生设施1项、污油处理设施1项，新增供电照明系统、给排水及消防系统、渔港监控系统等设施。 | 2499.35 |
| 9 | 荣成沙窝岛渔港西段升级改造项目 | 靖海集团有限公司 | 老港池西北侧现有的突堤式码头共计636m码头岸线进行拆除重建破损胸墙，增设系船柱及护舷，码头前沿新增排水沟，同时对7053㎡破损码头面层进行拆除修复及新增照明监控设施等工程。 | 2666.57 |
| 10 | 荣成沙窝岛中心渔港南防波堤西段升级改造项目 | 山东靖海湾港务有限公司 | 沙窝岛中心渔港南防波堤升级改造为直立式码头100m 及港池疏浚3.31万m³、道路面层及配套的供电照明监控、 消防给水、雨水排水等设施。 | 2811.15 |
| 11 | 荣成市海成渔港改造提升项目 | 山东鑫发渔业集团有限公司 | 根据港区现状和生产作业要求，对现有码头进行扩建，扩建码头长160m；修复北码头后方沉降破损面层，增设排水沟及消防管道，修复面积约5400㎡；对北港池进行清淤，清淤量约16.2万方；更换现有码头轮胎，更换188套；增加浮标和灯桩导助航设施。 | 2455.36 |
| 12 | 荣成市石岛渔港改造提升项目 | 山东北方渔市股份有限公司 | 码头增加轮胎护舷100套；码头及后方面层修复2.6万㎡，修补部分破损胸墙，更换给水管沟盖板700m；港池疏浚13.7万方；渔港大门改造两处，增加门禁系统，增设电子大屏宣传栏；消防改造增加消防栓13个，改造排水沟两处，污水池2处；电气工程改造，增加路灯67盏，新增监控系统一套；增加绿化300米，增加垃圾房两处；智慧渔港建设。 | 2477.29 |
| 13 | 荣成市东海渔港改造提升项目 | 荣成市石岛渔港有限公司 | 码头面层修复1.6万㎡；港池疏浚7万立方米；渔港大门改造1处，增加门禁系统，增设电子大屏宣传栏；供电照明，增设路灯20盏，新增监控系统一套；增加绿化540㎡；新建厕所2处，垃圾房1处，拆除房屋，新建围墙235米；智慧渔港建设。 | 1504.82 |